全自动弯管机DW38CNC-2A-1S详细介绍：
一、触摸屏显示，数控电脑操作，可储存500组记忆
二、反弹补偿值设定程序，程序及加工资料保密功能
三、转角、送料为伺服控制.弯管为油缸控制
四、操作系统配有口令、钥匙，以及数量和用时记录，便于生产管理
五、具有慢弯、慢抽芯功能
六、错误信息在荧幕上显示，帮助操作者立即清除

七、技术参数：

| 主要规格 |  | 机型：DW38CNC-2A-1S | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大弯曲管径x壁厚 |  | Φ38mm×2mm | 1.最小弯曲半径根据管子直径 2.最大弯曲半径可根据客户要求 3.最大穿芯长度可根据客户要求 |
| 最大弯曲半径 |  | R250mm |  |
| 最小弯曲半径 |  | R≥1.5D |  |
| 最大弯曲角度 |  | 190° |  |
| 最大送料长度 |  | 2200mm |  |
| 送料方式 |  | 直送 夹送 |  |
| 工作速度 | 弯管速度 | Max 150°/s |  |
|  | 转管速度 | Max 200° /s |  |
|  | 送料速度 | Max 1000mm/s |  |
| 工作精度 | 弯管精度 | 土0.1° |  |
|  | 转管精度 | 土0.1° |  |
|  | 送料精度 | 土0.1mm |  |
| 信息输入方式 |  | 1.坐标(X.Y.Z) 2.工作值(Y. B. C) |  |
| 弯管方式 |  | 液压弯管 |  |
| 转角伺服电机功率 |  | 400kw |  |
| 送料伺服电机功率 |  | 1000w |  |
| 管件允许弯头数 |  | 50 |  |
| 可储存零件数 |  | 500 |  |
| 油压电机功率 |  | 4kw |  |
| 系统最大压力 |  | 12 Mpa |  |
| 机器尺寸 |  | 3900 x 900 x 1400mm |  |
| 机器重量 |  | 1300kg |  |

八、主要配件情况：

| 序号 | 名称 | 规格 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油压马达 | 4KW | 无锡太湖 |
| 2 | 油压泵浦 | PVL1-17 | 浙江永灵 |
| 3 | 保压阀 | 02W | 台湾七洋 |
| 4 | 电磁阀 | G02-2C-DC24 | 台湾七洋 |
| 5 | 溢流阀 | 2B3B-D24 | 台湾七洋 |
| 6 | 密封圈 |  | 台湾CHO |
| 7 | 压力表 | 0-25Mpa | 华泰 |
| 8 | 交流接触器 | LCED1801 | 台湾台安 |
| 9 | 触摸屏 | 10寸 | 深圳艾克姆 |
| 10 | 电源开关 | 24V | 台湾明纬 |
| 11 | 转角伺服马达 | 400w | 日本三菱 |
| 12 | 送料伺服马达 | 1000w | 日本三菱 |
| 13 | 智能变压器 | RP-3 | 上海若枰 |
| 14 | 直线导轨 | 20*2600 | 台湾PDF |
| 15 | 转角减速机 送料减速机 | SPL70-32 GPL120-5 | 湖北行星 |
| 16 | 中央控制器 | ICM-880W02 | 深圳艾克姆 |
| 17 | 继电器 | RXM2MB | 台湾台安 |
| 18 | 热继电器 | LR-16B | 台湾台安 |

九、随机附件明细表

| 序号 | 随机附件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内六角扳手（3-10） | 1套 |
| 2 | 内六角扳手（12） | 1只 |
| 3 | 活动扳手 | 1只 |
| 4 | 工具箱 | 1只 |
| 5 | 操作说明书 （含电器原理图、液压原理图及安全操作规程） | 1份 |
| 6 | 模具 | 1套 |